| L.p. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 4-01 0535 0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10,250 | m m | 110,250 | 110,250 |
| 2. | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż masztów i innych elementów 2,000 | szt. szt | 2,000 | 2,000 |
| 3. | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku. 119,223 | m2 m2 | 119,223 | 119,223 |
| 4. | KNR 4-01 0212-0400 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych. 14,790 | m2 m2 | 14,790 | 14,790 |
| 5. | KNR-W 2-02 0220-0500+ KNR-W20105-07 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów budynków i budowli, o średniej grubości 7 cm+ zbrojenie z gotowych prefabrykatów zbrojarskich. 14,790 | m2 m2 | 14,790 | 14,790 |
| 6. | KNR 4-01 0310-0200 | Przemurowanie kominów z cegieł objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego. 6,450 | m3 m3 | 6,450 | 6,450 |
| 7. | KNR 4-01 0735-0200 | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych (wapno gaszone) na kominach ponad dachem płaskim. 56,320 | m2 m2 | 56,320 | 56,320 |
| 8. | NNRNKB 2-02U 1134-0200 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi. 56,320 | m2 m2 | 56,320 | 56,320 |
| 9. | KNR-W 2-02 1519-0400 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą podkładową. 56,320 | m2 m2 | 56,320 | 56,320 |
| 10. | KNR-I 023 0933-0201 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grubości 2,5 mm. na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu kominy nad dachem. 56,320 | m2 m2 | 56,320 | 56,320 |
| 11. | KNR 4-01 0728-0100 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III ścian, loggi, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, w jednym miejscu do 1 m2. 12,330 | m2 m2 | 12,330 | 12,330 |
| 12. | KNR 4-01 0726-0400 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III (wapno gaszone) ścian, loggi, balkonów, gzymsów podłoże z betonów żwirowych, bloczków, w jednym miejscu do 1 m2 do R wsp. 1,25. 19,360 | m2 m2 | 19,360 | 1 9,360 |
| 13. | KNR 4-01 0322-0200 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 76,000 | szt. szt | 76,000 | 76,000 |
| 14. | Kalkulacja własna | Podwyższenie włazu dachowego wykonanie nowej klapy zamykającej obicie jej blachą wraz z montażem okuć (zawiasy, skobel, itp.) poszerzenie otworu. 1,000 | szt. szt | 1,000 | 1,000 |
| 15. | Kalkulacja własna | Montaż krawędziaka 15x10cm. Z drewna iglastego zabezpieczonego środkami drewnopochodnymi mocowanymi kotwami stalowymi w celu obsadzenia obróbek blacharskich. 110,250 | m m | 110,250 | 110,250 |
| 16. | KNR-W 2-15 0213-0500 | Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm. o połączeniu wciskowym zabezpieczone daszkami. 3,000 | szt. szt | 3,000 | 3,000 |
| 17. | KNR 2-02 0602-0900 | Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe, poziome, z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa. 471,375 | m2 m2 | 471,375 | 471,375 |
| 18. | Kalkulacja własna | Wykonanie izolacji nie gorszej lub równoważnej niż z płyt MONROCK-MAX gr. 10 cm. klejone na klej z zastosowaniem w strefie brzegowej oraz kalenicowej dachu łączników mechanicznych w ilości 3 szt. na 1 m. 471,350 |  | 471,350 | 471,350 |
| 19. | KNR 2 0507-0200 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną. 471,350 | m2 m2 | 471,350 | 471,350 |
| 20. | Kalkulacja własna | Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej z zastosowaniem klinów odbojowych z z wełny mineralnej. 62,350 | m m | 62,350 | 62,350 |
| 21. | NNRNKB 2-02U 0541-0200 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. (gzyms i kominy). 131,111 | m2 m2 | 131,111 | 131,111 |
| 22. | NNRNKB 2-02U 0541-0100 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Pas nadrynnowy, kominy. 42,873 | m2 m2 | 42,873 | 42,873 |
| 23. | KNR-W 2-02 0522-0200 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm. Z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej. 110,250 | m m | 110,250 | 110,250 |
| 24. | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 4,500 | m3 m3 | 4,500 | 4,500 |
| 25. | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Krotność= 12,000 4,500 | m3 m3 | 4,500 | 4,500 |
| 26. | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż szyldów, uchwytów, puszek, opraw itp. 16,000 | szt. szt | 16,000 | 16,000 |
| 27. | KNR 4-01 0354-1300 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek. 7,000 | szt. szt | 7,000 | 7,000 |
| 28. | KNR 4-01 0535-0500 | Rozebranie rur spustowych z PVC nie nadających się do użytku. 59,100 | m m | 59,100 | 59,100 |
| 29. | KNR-W 2-02 0529-0200 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm. z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej. 59,100 | m m | 59,100 | 59,100 |
| 30. | Kalkulacja własna | Przeróbka sztucerów rur spustowych pod gzymsem ze względu na grubość docieplenia. 8,000 | szt. szt | 8,000 | 8,000 |
| 31. | KNR 2-02 0925-0100 | Osłony okien folią polietylenową, wykonane przy pomocy żurawia okiennego, przenośnego. 129,970 | m2 m2 | 129,970 | 129,970 |
| 32. | KNR 4-01 0701-0200 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach. 16,000 | m2 m2 | 16,000 | 16,000 |
| 33. | KNR 4-01 0726-0200 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych , zwykłych kat. III (wapno gaszone) ścian, loggi, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, w jednym miejscu do 2 m2. 16,000 | m2 m2 | 16,000 | 16,000 |
| 34. | KNR-I 0-23 2611-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. 677,059 | m2 m2 | 677,059 | 677,059 |
| 35. | KNR-I 0-23 2611-0300 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą. 677,059 | m2 m2 | 677,059 | 677,059 |
| 36. | KNR-I 0-23 2612-0100 | Ocieplenie ścian budynku. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian. 599,989 | m2 m2 | 599,989 | 599,989 |
| 37. | KNR-I 0-23 2612-0200 | Ocieplenie ścian budynku. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. 77,070 | m2 m2 | 77,070 | 77,070 |
| 38. | KNR-I 0-23 2612-0400 | Ocieplenie ścian budynku. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły. 3600,000 | szt. szt | 3600,000 | 3600,000 |
| 39. | KNR-I 0-23 2612-0600 | Ocieplenie ścian budynku. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach. 599,989 | m2 m2 | 599,989 | 599,989 |
| 40. | KNR-I 0-23 2612-0700 | Ocieplenie ścian budynku. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach. 77,070 | m2 m2 | 77,070 | 77,070 |
| 41. | KNR-I 0-23 2612-0800 | Ocieplenie ścian budynku. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 380,280 | m m | 380,280 | 380,280 |
| 42. | KNR-I 0-23 0931-0100 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej. 677,059 | m2 m2 | 677,059 | 677,059 |
| 43. | KNR-I 0-23 0933-0200 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grubości 2,5 mm. na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu. 472,800 | m2 m2 | 472,800 | 472,800 |
| 44. | KNR-I 0-23 0933-0400 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grubości 2,5 mm. na ościeżach o szer. do 30 cm. na na uprzednio przygotowanym podłożu. 77,070 | m2 m2 | 77,070 | 77,070 |
| 45. | KNR-I 0-23 0933-0200 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego- cokół budynku. 127,189 | m2 m2 | 127,189 | 127,189 |
| 46. | KNR 4-01 0322-0200 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 6,000 | szt. szt | 6,000 | 6,000 |
| 47. | KNNR 3 0703-0400 analogia | Demontaż i montaż krat okiennych. 50,250 | m2 m2 | 50,250 | 50,250 |
| 48. | KNR 4-01 1212-0500 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchni krat i balustrad z prętów prostych. 50,250 | m2 m2 | 50,250 | 50,250 |
| 49. | KNR-I 0-17 2608-0100 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie- gzyms. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 50. | KNR-I 0-17 2608-0400 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 51. | KNR-I 0-17 2609-0700 analogia gzyms | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 52. | KNR-I 0-17 2609-0800 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 111,820 | m m | 111,820 | 111,820 |
| 53. | KNR-I 0-17 0930-0400 analogia gzyms | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze baranka grubości ok. 1,5 mm. na ościeżach o szerokości do 30 cm. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 54. | KNNR 2 1504-0100 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m. 797,839 | m2 m2 | 797,839 | 797,839 |
| 55. |  | Czas pracy rusztowań. 536,829 |  | 536,829 | 536,829 |
| 56. | KNR-I 0-19 0929-0100 | Wymiana okien zespolonych na okna PVC uchylne, jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2, obsadzone na kotwach stalowych 0,56x0,56 szt. 3. 0,940 | m2 m2 | 0,940 | 0,940 |
| 57. | KNR-I 0-19 0929-0200 | Wymiana okien zespolonych na okna PVC uchylne, jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2, obsadzone na kotwach stalowych 0,86x0,6 szt. 5. 2,580 | m2 m2 | 2,580 | 2,580 |
| 58. | KNR-I 0-19 0929-0301 | Wymiana okien zespolonych na okna PVC uchylne, jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2, obsadzone na dyblach stalowych. 4,750 | m2 m2 | 4,750 | 4,750 |
| 59. | KNR-I 0-19 0929-0901 | Wymiana okien zespolonych na okna PVC rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2, obsadzone na dyblach stalowych. 1,680 | m2 m2 | 1,680 | 1,680 |
| 60. | KNR-I 0-19 0929-1001 | Wymiana okien zespolonych na okna PVC rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych. 4,260 | m2 m2 | 4,260 | 4,260 |
| 61. | KNR-I 0-19 0929-1101 | Wymiana okien zespolonych na okna PVC rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych. 9,140 | m2 m2 | 9,140 | 9,140 |
| 62. | KNR-W 4-01 0543-0200 analogia | Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości ponad 25-50 cm. z blachy powlekanej szer. Podokienników 33 cm. 32.304 | m2 m2 | 32.304 | 32.304 |
| 63. | KNR 5-08 0101-0300 | Montaż uchwytów po rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcanie uchwytów do kołków plastikowych. 44,600 | m m | 44,600 | 44,600 |
| 64. | KNR 5-08 0110-0200 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm. układane n.t. na gotowych uchwytach. 44,600 | m m | 44,600 | 44,600 |
| 65. | KNR 4-03 0708-0300 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej pionowej z pręta o średnicy do 10 mm. na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianach. 44,600 | m m | 44,600 | 44,600 |
| 66. | KNR 4-03 0711-0800 | Wymiana złączy instalacji odgromowych odgałęźnych trzywylotowych. 6,000 | szt. szt | 6,000 | 6,000 |
| 67. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż skrzynek dla złączy kontrolnych. 6,000 |  | 6,000 | 6,000 |
| 68. | KNR 4-03 1205-0300 | Badanie instalacji odgromowej- pierwszy pomiar. 6,000 | pom. pom. | 6,000 | 6,000 |
| 69. | KNR 4-03 1205-0400 | Badanie instalacji odgromowej- następny pomiar. 6,000 | pom. pom. | 6,000 | 6,000 |
| 70. | KNR 4-03 0702-0400 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie. 126,000 | szt. szt | 126,000 | 126,000 |
| 71. | KNR 4-03 0706-0100 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Płaskownik o przekroju do 200 mm2. 242,400 | m m | 242,400 | 242,400 |
| 72. | KNR 4-03 0711-0500 | Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych ,,pręt-pręt”. 6,000 | szt. szt | 6,000 | 6,000 |
| 73. | KNR-W 4-01 0211-0100 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. opaska. 2,916 | m3 m3 | 2,916 | 2,916 |
| 74. | KNNR 6 0404-0100 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm. na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową. 81,500 | m m | 81,500 | 81,500 |
| 75. | KNNR 6 0102-0100 | Koryta o głębokości 10 cm, wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kat. II-IV. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 76. | KNNR 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 77. | KNNR 6 0105-0600 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 78. | KNNR 6 0502-0200 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem opaska wokół budynku szer. 50 cm. 40,800 | m2 m2 | 40,800 | 40,800 |
| 79. | KNR-W 4-01 0211-0300 | Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, na powierzchniach do 3,0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm. skucie schodów wejściowych do budynku UG. 7,410 | m2 m2 | 7,410 | 7,410 |
| 80. | KNR-W 4-01 0211-0200 | Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko schody zewnętrzne. 7,410 | m2 m2 | 7,410 | 7,410 |
| 81. | KNNR 2 1808-0200 | Stopnie proste o szerokości 35 cm, okładziny grubości do 3 cm płomieniówka dł. stopnia 2,65 m. wysokości podstopnicy 16 cm. 4,000 | Stop-ień Stop-ień | 4,000 | 4,000 |
| 82. | KNNR 2 1807-0101 | Posadzki pełne o grubości do 3 cm. z elementów prostokątnych granit (Płomieniówka). 4,290 | m2 m2 | 4,290 | 4,290 |
| 83. | KNNR 2 1807-0500 | Cokoliki o wysokości do 20 cm. 4,290 | m m | 4,290 | 4,290 |
| 84. | Kalkulacja własna | Demontaż systemu docieplenia ze ścian system lekko-mokry z utylizacją materiałów z rozbiórki grubości docieplenia 10 cm. 46,920 | m2 m2 | 46,920 | 46,920 |