| Przedmiar robót na budowę mostu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| 1 | Wycena własna | Rozebranie istniejacego mostu i uporzadkowanie terenu | m3 | 8 |
| 2 | KNR 2-01 0221-03 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 392 |
| 3 | KNR 2-31 0604-01 | Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.6 m i głębokości 2.0 m Krotność =2,5 | szt. | 8 |
| 4 | KNR 2-31 0604-02 | Studnie chłonne z kręgów o śr. 0.6m - za każdy dalszy 1 m głębokości | szt. | 8 |
| 5 | KSNR 10 1903-01 | Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla P-4 do P-6; PP-3 do PP-4; PP-6 do PP-7 | szt.bud. | 2 |
| 6 | KNR 2-33 0207-07 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 16-20 mm | t | 1,224 |
| 7 | KNR 2-33 0208-02 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm | t | 1,224 |
| 8 | KNR 2-33 0207-06 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t | 2,215 |
| 9 | KNR 2-33 0208-01 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm | t | 2,215 |
| 10 | KNR 2-33 0203-07 | Deskowanie tradycyjne - ławy i ciosy podłożyskowe | m2 | 60 |
| 11 | KNR 2-33 0203-06 | Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki odciążajace | m2 | 17 |
| 12 | KNR 2-33 0210-04 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - słupy,rygle i nogi konstrukcji ramowych | m3 | 10,1 |
| 13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 392 |
| 14 | KNR 2-33 0210-01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty,ławy i ciosy podłożyskowe | m3 | 18,2 |
| 15 | KNNR-W 10 2212-01 | Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego kl. I-II w nasypach i wałach przeciwpowodziowych kl III-IV - ubijak wibracyjny spalinowy (stopka) 200kg | m3 | 392 |
| 16 | KNR 2-33 0102-02 | Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi | t | 6,43 |
| 17 | KNR 2-33 0303-03 | Ręczne spawanie elementów konstrukcji - żebra o grub. do 10 mm | m | 48 |
| 18 | KNR 2-33 0718-01 | Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne szczotkami do III st.czystości | t | 6,43 |
| 19 | KNR 2-33 0718-07 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa | t | 6,43 |
| 20 | KNR 2-33 0718-07 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa | t | 6,43 |
| 21 | KNR 2-33 0718-07 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa | t | 6,43 |
| 22 | KNR 2-33 0102-05 | Ustroje niosące mostów drew.- wbudowanie belek poprzecz. drewn.układ.na dźwigarach stalowych | m3 | 6,12 |
| 23 | KNR 2-33 0103-02 | Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedyńczym pokładem z bali | m3 | 8,1 |
| 24 | KNR 2-33 0104-02 | Ułożenie krawężnika mostu drewnianego | m3 | 0,47 |
| 25 | KNR 2-33 0104-04 | Wbudowanie poręczy mostu drewnianego | m3 | 1,34 |
| 26 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 | 60 |
| 27 | KNR 2-01 0503-01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.I-II | m3 | 220 |
| 28 | Wycena własna | Wbudowanie mas ziemnych w nasyp | m3 | 220 |
| 29 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy gruntu w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 | 60 |
| 30 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm | m2 | 60 |
| 31 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm | m2 | 60 |