| INWESTOR : |  | URZĄD GMINY w Przyłęku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26-704 Przyłęk |  |  |  |
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |
| do wykonania nawierzchni drogi gminnej MSZADLA STARA - ZAŁAZY |  |  |  |  |  |
| w miejscowości Zamość Nowy |  |  |  |  |  |
| odcinek długości 680 mb |  |  |  |  |  |
| Lp | Normatyw | Opis | Jednostka | Obmiar | Ilość |
|  |  |  | miary |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym | m3 | (580 x 4,2 x 0,12) + | 340,32 |
|  | 0107-0200 | sortowanym, grubość warstwy 12 cm |  | 100 x 4,0 x 0,12 |  |
| 2 | KNNR | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, | m2 | 680 x 4 | 2 720,00 |
|  | 0309-0201 | grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport |  |  |  |
|  |  | mieszanki samochodami samowyładowczymi |  |  |  |
| 3 | KNNR | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsieni- | m3 | 580 x 2 x 0,5 x (0,12 + 0,04) | 92,80 |
|  | 0235-0200 | cowymi 55kW/75KM. Nasypy o wysokości do 3 m. Grunt ka- |  |  |  |
|  |  | tegorii III-IV |  |  |  |
| 4 | KNNR | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wy- | m3 | 580x 2 x 0,5 x (0,12 + 0,04) | 92,80 |
|  | 0416-0100 | kopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż |  |  |  |
|  |  | krawędzi wykopu na długości 1 m. Grunt kategorii I-IV |  |  |  |
| 5 | KNNR | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kate- | m3 | 580 x 2 x 0,5 x (0,12 + 0,04) | 92,80 |
|  | 0236-0300 | gorii I-III |  |  |  |