Przedmiar robót na remont mostu na rzece Czerniawce w miejscowości Mszadla Dolna, gmina Przyłęk.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Remont mostu |  |  |  |  |
| 1. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Wykonanie robót geodezyjnych i pomiarowych. | kpl. | 1 |
| 2. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-33 0103-05 | Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych. | m3 | 5,73 |
| 2.2 | KNR 2-33 0102-07 | Ustroje niosące most drewniany- rozebranie dźwigarów głównych stalowych. | t | 1,28 |
| 2.3 | KNR 2-33 0102-06 | Ustroje niosące most drewniany- rozebranie belek poprzecznych drewnianych. | m3 | 2,27 |
| 3. Roboty montażowe. |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR- W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. | m3 | 48 |
| 3.2 | KNR 2-33 0210-02 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie- stopy, płyty i ław fundamentowych. | m3 | 12 |
| 3.3 | KNR 2-33 0102-02 | Ustroje niosące most drewniany- wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi. | t | 7,24 |
| 3.4 |  | Ustroje niosące most drewniany – wbudowanie dźwigarów poprzecznych stalowych ze stężeniami stalowymi. | t | 1,9 |
| 3.5 | KNR 2-33 0103-02 | Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedyńczym podkładem z bali 100 mm. | m3 | 6,3 |
| 3.6 | KNR 2-33 0103-02 | Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym podkładem z bali 50 mm. | m3 | 3,15 |
| 3.7 | KNR 2-33 0702-01 | Montaż poręczy mostowych- odcinki proste. | t | 0,75 |
| 4. Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-33 0718-08 | Malowanie elementów kratowych w konstrukcjach stalowych mostu ręcznie pędzlem jedna warstwa. | t | 9,14 |
| 4.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowane i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. | m2 | 160 |
| 4.3 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Krotność = 2 | m2 | 160 |
| 4.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 160 |
| 4.5 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. | m2 | 160 |
| 4.6 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. | m2 | 160 |