PRZEDMIAR ROBÓT NA BUDOWĘ BOISKA W MSZADLI STAREJ

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYNEGO (CPV 45212221-1) |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ODWODNIENIOWE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 0.52*0.90 | ha ha | 0.47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.47 |
| 2 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w grun- cie kat. III-wyrównanie terenu z wyprofilowaniem spadku 0,3% 52*90*0.1 | m3 m3 | 468.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 468.00 |
| 2 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE |  |  |  |  |
| 2.1 | Obrzeża |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV-przy boisku wielofunkcyjnym. 16*2+28*2 | m m | 88.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.00 |
| 4 | KNR 2-31 0407-03 + KNR 2-31 0402-04 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem na ławie betonowej z oporem obramowanie boiska wielofunkcyjnego. 16*2+28*2 | m m | 88.00 |  |
| 2.2 |  | Boisko wielofunkcyjne |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.00 |
| 5 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.I-IV 448,00 | m2 m2 | 448,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 448,00 |
| 6 | KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02 | Humusowanie boiska z obsianiem przy grub. warstwy 20cm - warstwa gliniasto- próchnicza. 448,00 | m2 m2 | 448,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 448,00 |
| 3 | BIEŻNIA, BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ |  |  |  |  |
| 3.1 | Obrzeza |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie | m |  |  |
|  | 0401-04 | kat. III-IV- bieżni |  |  |  |
|  |  | 220*2+17+5.1+1.5+22.5+5+10+23*2+1.22*2+2*3.14*8*0.5 | m | 574.66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 574.66 |
| 8 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin | m |  |  |
|  | 0407-03 + | piaskiem na ławie betonowej z oporem obramowanie bieżni. |  |  |  |
|  | 0402-04 | 220*2+17+5.1+1.5+22.5+5+10+23*2+1.22*2+2*3.14*8*0.5 | m | 574.66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 574.66 |
| 3.2 | Bieżnia czterotorowa |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej | m2 |  |  |
|  | 0101-02 | szerokości jezdni i chodników- głębokość 15cm bieżnia |  |  |  |
|  |  | (220+ 1 5+7.5)*5.09 | m2 | 1 234.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 234.33 |
| 10 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |  |
|  | 0103-04 | nawierzchni w gr.kat.I-IV |  |  |  |
|  |  | (220+ 1 5+7.5)*5.09 | m2 | 1 234.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 234.33 |
| 11 | KNR 2-31 | Podbudowy z naturalnego żwiru na jezdniach rozścielane mechanicznie | m2 |  |  |
|  | 0116-03 + | - grub. warstwy po zagęszczeniu 22 cm o granulacji od 0 do 32 mm |  |  |  |
|  | KNR 2-31 |  |  |  |  |
|  | 0116-04 | (220+ 1 5+7.5)*5.09 | m2 | 1 234.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 234.33 |
| 12 | KNR 2-31 | Podbudowa wyk. sprz. rolniczym z gruntu stabiliz. - warstwa górna: | m2 |  |  |
|  | 0112-01 + | glinka z margli grub. podbudowy |  |  |  |
|  | KNR 2-31 | po zagęszczeniu- 4cm |  |  |  |
|  | 0112-02 | (220+ 1 5+7.5)*5.09 | m2 | 1 234.33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 234.33 |
| 3.4 | Boisko do piłki ręcznej |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 |  |  |
|  | 0103-04 | nawierzchni w gr. kat.I-IV |  |  |  |
|  |  | 20*40 | m2 | 800.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.00 |
| 14 | KNR 2-01 | Humusowanie boiska z obsianiem przy grub. warstwy 20cm - warstwa gliniasto- próchnicza. | m2 |  |  |
|  | 0510-01 + |  |  |  |  |
|  | KNR 2-01 |  |  |  |  |
|  | 0510-02 | 20*40 | m2 | 800.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.00 |
| 4 | OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1603-03 analogia | Ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej 40x40x2 wys. do 1,5 m na słupkach stalowych z rur fi 50x5 wys. 2,1 o rozstawie 2,0 m i obsadzonych w fundamencie z przeciągnięciem drutu fi 6mmx3 wg. rys. - ogrodzenie zewnętrzne. 335,00 | m m | 335,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 335,00 |
| 5 | OSPRZĘT BOISKA |  |  |  |  |

| 16 | Kalkulacja własna | Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem wg . projektu - dwie tablice z koszami i konstrukcja podtrzymująca, siatka do siatkówki wraz ze słupkami demontowalnymi z tulejami, dwie bramki do piłki ręcznej, płotki przenośne na bieżnię-szt.24 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |