Przedmiar robót na:

,,Budowę boiska sportowego Wólce zamojskiej”.

| Lp. | Podstawa wyliczenia | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne. |  |  |  |  |  |
| 1. d.1 | KNR 2-01 0121-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod obiekty. 0.05 | ha ha | 0,050 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0,0,50 |
| 2. d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm. za pomocą spycharek. 90*55 | m2 m2 | 4950,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4950,000 |
| 3. d.1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w m3, gr. kat. III z transportem. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 90*55*0,2*50% | m3 m3 | 495,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 495,000 |
| 4. d.1 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozp. 0,50 km. transportu ponad 1 km. samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. krotność = 4 90*55*0,2*50% | m3 m3 | 495,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 495,000 |
| 5. d.1 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m. w gruncie kat. III. 90*55*0,2*50% | m3 m3 | 495,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 495,000 |
| 6. d.1 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III.- dodatek za każde rozpoczęte 10 m. w przedziale ponad 10 do 30 m. 90*55*0,2*50% | m3 m3 | 495,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 495,000 |
| 2. Nawierzchnia boiska mini do piłki nożnej (CPV45212221-1) |  |  |  |  |  |
| 7. d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. 31*60 | m2 m2 | 1860,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1860,000 |
| 8. d.2 | KNR 2-01 0510-01+ KNR 2-01 0510-02 | Humusowanie boiska z obsianiem przy grubości warstwy 10 cm.- warstwa gliniasto próchnicza. 31*60 | m2 m2 | 1860,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1860,000 |
| 9. d.2 | KNR 2-01 0312-09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. (kat. gruntu I-II) słupki do bramek piłkarskich, do siatkówki. 4 | dół dół | 4,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,000 |
| 3. Nawierzchnia boiska do siatkówki (CPV 45212221-1) |  |  |  |  |  |
| 10. d.3 | KNR 2-21 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. 22*12 | m2 m2 | 264,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 264,000 |
| 11. d.3 | KNR 2-01 0510-01+ KNR 2-01 0510-02 | Humusowanie boiska z obsianiem przy grubości warstwy 20 cm.- warstwa gliniasto próchnicza. 22*12 | m2 m2 | 264,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 264,000 |
| 12. d.3 | KNR 2-23 0308-02 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o objętości 0,3 m3. 0,4*0,4*1*2 | m3 m3 | 0,320 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0,320 |
| 13. d.3 | KNR 2-01 0312-09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. (kat. gruntu I-II) słupki do bramek piłkarskich, do siatkówki. 8 | dół dół | 8,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8,000 |
| 4.Nawierzchnia bieżni (CPV 45212221-1) |  |  |  |  |  |
| 14. d.3 | KNR 2-21 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. 232*4,93+29*4,93 | m2 m2 | 1286,730 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1286,730 |
| 15. d.3 | KNR 2-31 0116-03+ KNR 2-31 0116-04 | Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. –podkład z żużla wielkopiecowego ø 50 grubość warstwy 7 cm. 232*4,93+29*4,93 | m2 m2 | 1286,730 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1286,730 |
| 16. d.3 | KNR 2-31 0116-03+ KNR 2-31 0116-04 | Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie –warstwa pośrednia żużel wielkopiecowy ø 5 grubość warstwy 5 cm. 232*4,93+29*4,93 | m2 m2 | 1286,730 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1286,730 |
| 17. d.3 | KNR 2-31 0112-01+ KNR 2-31 0112-02 | Podbudowa wykonana sprzętem rolniczym z gruntu stabiliz.- warstwa górna: żużel czarny kotłowy 45%; grys bazaltowy 0-7 40%; glinka z margli 15%; grubość podbudowy po zagęszczeniu- 5 cm. 232*4,93+29*4,93 | m2 m2 | 1286,730 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1286,730 |
| 18. d.3 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm. na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 232*2+29*2+5 | m m | 527,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 527,000 |
| 5. Roboty wykończeniowe (CPV 45112730-1) |  |  |  |  |  |
| 19. d.4 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 4950-(1860+264+1286,73+134,64+150,62) | m2 m2 | 1254,010 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1254,010 |