Przedmiar robót na wykonanie studni głębinowej nr 2 ujęcia wód podziemnych w miejscowości Przyłęk-Lipiny dla wodociągu grupowego ,,Przyłęk”

| Lp | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prace wiertnicze |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Transport urządzeń, rur, sprzętu. |  |  |  |  |
| 1.2 | Montaż urządzenia, zagospodarowanie placu budowy. |  |  |  |  |
| 1.3 | Wiercenie średnicą pod rury ø 406 mm do gł. 40 m. wraz z rurowaniem. | mb. | 40 |  |  |
| 1.4 | Wiercenie średnicą po rury ø 355 mm w przelocie 40,0-100,0 m. | mb. | 60 |  |  |
| 1.5 | Zamykanie wód przez iłowanie. |  |  |  |  |
| 1.6 | Zapuszczanie kolumny filtracyjnej ø 273 mm dł. 65,0 m. | mb. | 65 |  |  |
| 1.7 | Wyciąganie rur ø 355 mm z otworu 100 mb. | mb. | 100 |  |  |
| 1.8 | Pompowanie próbne. |  |  |  |  |
| 1.9 | Demontaż i likwidacja placu budowy. |  |  |  |  |
| 2. Materiały wbudowane |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rury ø 406 mm. | mb | 40 |  |  |
| 2.2 | Rury ø 273 mm. | mb | 10 |  |  |
| 2.3 | Rury perforowane ø 273 mm. | mb | 55 |  |  |
| 2.4 | Ił na wykonanie korka iłowego. | t | 4 |  |  |
| 3. Prace dodatkowe. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Analizy prób wody wraz z dowozem. |  |  |  |  |
| 3.2 | Prace geodezyjne. |  |  |  |  |
| 3.3 | Dokumentacja hydrogeologiczna |  |  |  |  |
| 3. | Obudowa studzienna. |  |  |  |  |
| 3.1 | Kręgi żelbetowe ø 1800 mm. | szt. | 3 |  |  |
| 3.2 | Pokrywa żelbetowa ø 2000 mm. | szt. | 1 |  |  |
| 3.3 | Włazy żeliwne ø 600 mm. | szt. | 2 |  |  |
| 3.4 | Głowica studzienna. | szt. | 1 |  |  |
| 3.5 | Wywietrznik ø 100 mm. | szt. | 1 |  |  |
| 3.6 | Drabina metalowa. | szt. | 1 |  |  |
| 3.7 | Materiały dodatkowe (lepik, cement, farby). |  |  |  |  |
| 3.8 | Robocizna. |  |  |  |  |
| 3.9 | Transport materiałów. |  |  |  |  |