PRZEDMIAR ROBÓT NA DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU PSP W BABINIE

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Docieplenie ścian – CPV 45453000- s.t.w.i.o. pkt 2. |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. nie nadające się do użytku-podokienniki zewnętrzne 7,92 | m2 | 7,920 |  |
|  |  |  |  | Razem | 7,920 |
| 2. | NNRNKB 2-02U 0925-0100 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) parapety zew. szer. 35 cm kol. brązowy 13,86 | m2 | 13,86 |  |
|  |  |  |  | Razem | 13,86 |
| 3. | NNRNKB 2-02U 0925-0100 analogia | Okładziny zewnętrzne typu „Siding” z elementów winylowych – demontaż tylko robocizna wsp. 030 32,56 | m2 | 32,56 |  |
|  |  |  |  | Razem | 32,56 |
| 4. | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego- uchwyty do flag. 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,000 |
| 5. | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na gzymsie. 170,2*0,5 | m2 m2 | 85,100 |  |
|  |  |  |  | Razem | 85,100 |
| 6. | KNR 4-01 0726-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły- gzyms. 85,100 | m2 m2 | 85,100 |  |
|  |  |  |  | Razem | 85,100 |
| 7. | KNR 4-01 0733-02 | Dodatkowe nakłady na pogrub. o 10 mm. tynków zewn. cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2m2 w 1 miejscu)- gzyms. 85,100 | m2 m2 | 85,100 |  |
|  |  |  |  | Razem | 85,100 |
| 8. | KNR-10-23 0931-0400 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2 mm na gzymsie, na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 m2 | 85,100 |  |
|  |  |  |  | Razem | 85,100 |
| 9. | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża na docieplenie metodą lekką-mokrą- oczyszczenie mechaniczne i zmycie. ,,ściany budynku” 983,12 | m2 | 983,12 |  |
|  |  |  |  | Razem | 983,012 |
| 10. | KNR 4-01 0701-03 | Odbicie tynków wew. z zaprawy cementowej- na murku zewnętrznym przy sali gimnastycznej i wejściu od elewacji tylnej. 27,50*1,30 | m2 m2 | 35,750 |  |
|  |  |  |  | Razem | 35,750 |
| 11. | KNR 4-01 07226-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o, podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w jednym miejscu). 35,750 | m2 m2 | 35,750 |  |
|  |  |  |  | Razem | 35,750 |
| 12. | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- dwukrotne gruntowanie emulsją 983,012+35,750+32,56 | m2 m2 | 1051,322 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1051,322 |
| 13. | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, frezowanymi FS-15 gr. 10 cm. – system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. 951,160 | m2 m2 | 951,160 |  |
|  |  |  |  | Razem | 951,160 |
| 14. | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-15 gr. 2 cm.- system - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. 56,412 | m2 m2 | 56,412 |  |
|  |  |  |  | Razem | 56,412 |
| 15. | KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły. 3932 | szt. | 3932,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3932,000 |
| 16. | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- system – przyklejenie warstwy siatki na ścianach. 951,16 | m2 m2 | 951,160 |  |
|  |  |  |  | Razem | 951,160 |
| 17. | KNR-10-23 2612-0600 | Ocieplenie ścian budynków systemem .Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – dodatkowa warstwa siatki wys. 2m 277,8 | m2 | 277,800 |  |
|  |  |  |  | Razem | 277,800 |
| 18. | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem – przyklejenie warstwy siatki na ościeżach. 56,412 | m2 m2 | 56,412 |  |
|  |  |  |  | Razem | 56,412 |
| 19. | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- systemem - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- narożniki budynku oraz ościeży okien i drzwi. | m | 432,580 |  |
|  |  |  |  | Razem | 432,580 |
| 20. | KNR 10-23 0931-0100 | Nałożenie na podłoże masy tynkarskiej | m2 | 1018,762 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1018,762 |
| 21. | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna, cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm. wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 m2 | 890,560 |  |
|  |  |  |  | Razem | 890,560 |
| 22.. | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna, cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm. wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- ościeża o szer. do 30 cm 56,412 | m2 m2 | 56,412 |  |
|  |  |  |  | Razem | 56,412 |
| 23. | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków gr.. 3 mm. wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- cokół budynku, murek zewnętrzny przy budynku oraz pasy między oknami | m2 | 194,800 |  |
|  |  |  |  | Razem | 194,800 |
| 24. | KNR 0-23 0933-07 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków gr. 3 mm. wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm. | m2 | 104,350 |  |
|  |  |  |  | Razem | 104,350 |
| 25. | KNR 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat. 21,960 | m2 | 21,960 |  |
|  |  |  |  | Razem | 21,960 |
| 26. | KNR 2-02 1219-08 | Montaż uchwytów do flag z demontażu z pomalowaniem dwukrotnie farbą chlorokauczukową. 2,000 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,000 |
| 27. | KNR-W 2-02 0531-0400 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu – demontaż i montaż bez materiału 49,2 | m | 49,200 |  |
|  |  |  |  | Razem | 49,200 |
| 28. | NNRNKB 2-02U 0550-0800 | Montaż kolanek o średnicy 125 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) bez materiału 11,00 | szt. | 11 |  |
| 29. | KNR 4-01 1213-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych, gładkich- skrzynki, szafki itp. 3,600 | m2 | 3,600 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,600 |
| 30. | KNR 2-02 1610-01 | Rusztowania ramowe, przyścienne RM-1/30 wys. do 10 m. 983,012 | m2 | 983,012 |  |
|  |  |  |  | Razem | 983,012 |
| 31. | Kalk. własna | Czas pracy rusztowań- kalkulacja wykonawcy. |  |  |  |
| 32. | KNR 4-01 0350-0100 | Rozebranie kominów wolno stojących | m3 | 1,260 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,260 |
| 33. | KNR- 2-02 0219-05000- | Nakrywy kominów, o średniej grubości płyty 7 cm 1,627 | m2 | 1,627 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,627 |
| 34. | KNR 2-02 0908-01 | Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii 32,56 | m2 m2 | 32,560 |  |
|  |  |  |  | Razem | 32,560 |
| 35.. | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 m do 5 m. 1,000 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,000 |
| 36. | KNR 2-31 0102-05 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV- 10 cm. głębok. koryta- opaska wokół budynku. 53,250 | m2 m2 | 53,250 |  |
|  |  |  |  | Razem | 53,250 |
| 37. | KNR 2-31 0102-06 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV- za każde dalsze 5 cm. głębok. koryta. | m2 | 53,250 |  |
|  |  |  |  | Razem | 53,250 |
| 38. | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm. na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 106,500 | m m | 106,500 |  |
|  |  |  |  | Razem | 106,500 |
| 39. | KNR 2-31 0511-0201 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 m2 | 53,250 |  |
|  |  |  |  | Razem | 53,250 |
| 40. | KNR 4-01 0212-0100 | Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm 9,525 | m3 | 9,525 |  |
|  |  |  |  | Razem | 9,525 |
| 41. | KNR 4-01 0108-1500 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 9,525 | m3 | 9,525 |  |
|  |  |  |  | Razem | 9,525 |
| 42 | KNR 2-31 0101-0500 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II 63,000 | m2 | 63,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 63,000 |
| 43. | KNR 2-31 0101-0600 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-II -63,000 | m2 | -63,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | -63,000 |
| 44. | KNR 2-31 0103-0100 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II 63,000 | m2 | 63,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 63,000 |
| 45 | KNR 2-31 0109-0100 | Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy 12cm z Betonu MPa 2,5 | m2 | 63,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 63,000 |
| 46 | KNR 2-31 0407-0100 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na posypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 68,5 | m | 68,500 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,500 |
| 47 | KNR 2-31 0511-0201 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej 63,5 | m2 | 63,500 |  |
|  |  |  |  | Razem | 63,500 |
| 2. Roboty demontażowe i montażowe instalacji elektrycznych- CPV45310000-3-s.t.w.i.o pkt. 4 |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 4-03 1133-01 | Demontaż opraw na ścianach budynku. 2,0 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,000 |
| 49 | KNR 4-03 1120-01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2- wylotowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2. 4,000 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,000 |
| 50 | KNR 4-03 1117-01 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub. 9,00+8,00+5,00+10,00 | m m | 32,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 32,000 |
| 51 | KNR 4-03 1130-01 | Demontaż podtynkowych przycisków z tworzywa o dwóch przyłączanych przewodach. 3,000 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,000 |
| 52 | KNR 4-03 1137-03 | Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany. 40,000 | szt. szt. | 40,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 40,000 |
| 53 | KNR 4-03 1139-08 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym. 10*6,80 | m m | 68,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,000 |
| 54 | KNR 4-03 1143-02 | Demontaż wysięgników dla lamp zewnętrznych. 1,000 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,000 |
| 55 | KNR 4-03 1144-06 | Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o dł. do 60 m. z wejściem na słup lub z drabin. 1,000 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,000 |
| 56 | KNR 4-03 1144-05 | Demontaż przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o dł. do 60 m. z wejściem na słup lub z drabin. 1,000 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,000 |
| 57 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm. układane n.t. na gotowych uchwytach. 13,000 | m m | 13,000 |  |
| 58 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie- przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły. 8,00+5,00 | m m | 13,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 13,000 |
|  |  |  |  | Razem | 13,000 |
| 59 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm. 3,000 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,000 |
| 60 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem. 3,000 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,000 |
| 61 | KNR 5-08 0504-01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych- platformy zewnętrzne nowe. 4,000 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,000 |
| 62 | KNR 5-08 0701-01 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na ścianie (1 mocow.)- ponowny montaż puszek i osprzętu alarmu itp. z demontażu. 3,000 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,000 |
| 63 | KNR 5-08 0601-01 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż. na ścianie z cegły. 16,000 | szt. szt. | 16,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 16,000 |
| 64 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie- przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły- dla instalacji odgromowej. 68,000 | m m | 68,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,000 |
| 65 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm. układane n.t. na gotowych uchwytach.- j.w. 68,000 | m m | 68,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,000 |
| 66 | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych z demontażu naprężanych z pręta o śr. do 10 mm. w uprzednio zainstalowanych rurach winidurowych. 68,000 | m m | 68,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,000 |
| 67 | KNR 5-10 0906-01 | Montaż przyłączy lub przerzutów ręcznie (przewód izolowany- samonośny o przekroju do 2x10 mm2) dla linii niskiego napięcia. 1,000 | przy- łącz. przy- łącz. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,000 |
| 68 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al.-12 mm2) wciągane do rur- 3x1,5. 13,000 | m m | 13,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 13,000 |
| 69 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż dźwiczek kontrolnych do inst. odgromowej. 10,000 | szt. szt. | 10,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10,000 |
| 70 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej. 1,000 | pomiar pomiar | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1,000 |
| 71 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej. 9,000 | pomiar pomiar | 9,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 9,000 |
| 72 | KNR 5-08 0601-0500 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej-wsporniki naciągane z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzane na dachu betonowym krytym papą 65,000 | szt. | 65,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 65,000 |
| 73 | KNR 5-08 0606-0100 | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim, na uprzednio zainstalowanych wspornikach 307,000 | m | 307,00 |  |
|  |  |  |  | Razem | 307,00 |
| 74 | Kalkulacja własna | Demontaż i montaż krat przy oknach sali gimnastycznej | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,000 |