- SZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

- Zamawiający:  Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.

- 1. WSTĘP.

- 1.1.	Nazwa zadania.

- Remont oraz wymiana pokrycia  dachowego  na  budynku    Publicznej   Szkoły    Podstawowej w Łaguszowie.

- 1.2.	Przedmiot.

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:                                                                  1. Remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą  obróbek  blacharskich.

- 2. Wymiana  płyt  azbestowo cementowych wraz  z utylizacją  na blachę trapezową powlekaną .

- 1.3.	Zakres stosowania specyfikacji.

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.4.	Zakres robót objętych specyfikacją.

- Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz wymiany płyt azbestowo -cementowych wraz z utylizacją na blachę  powlekaną trapezową.

- 1.5.	Określenia podstawowe.

- Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne z odpowiednimi, wprowadzonymi do stosowania normami.

- 1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

- 2.  MATERIAŁY.

- 2.1.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest:

- - oznakowany CE (system europejski);

- - oznakowany znakiem budowlanym (system krajowy), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr. 92, poz. 881).

- Do wbudowania mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają certyfikat, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z normą europejską lub polską.

- 3.  SPRZĘT.

- Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego. Stosowany sprzęt musi odpowiadać warunkom jego przeznaczenia i użytkowania określonego przez producenta. Używany sprzęt powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające do jego użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać potrzebne uprawnienia do ich obsługi.

- 4. TRANSPORT.

- Materiały mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu. Transport pionowy wymaga wydzielenia strefy zagrożenia.

- 5. WYKONYWANIE  ROBÓT.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót

- i poleceniami inspektora nadzoru.

- Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

- 6. KONTROLA  JAKOŚCI .

- Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót z uwzględnieniem wymagań określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

- Kontrola jakości powinna w szczególności dotyczyć:

- -   robót ulegających zakryciu;

- -   zgodności wykonania robót z  przedmiarem robót;

- -   sprawdzenia jakości wbudowywanych materiałów.

- 7. ODBIÓR  ROBÓT.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru.

- Gotowość robót zanikających do odbioru zgłasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór (akceptacja) będzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Całkowite zakończenie robót zgłoszone będzie przez kierownika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru potwierdzi zakończenie , wówczas zamawiający wyznaczy komisję i termin odbioru ostatecznego robót.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

- Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;

- Rejestry obmiarów.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

- W przypadku, gdy według komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

- Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

- 8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

- Płatności przejściowe i końcowe określone będą w kontrakcie.

- 9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

- 1.      Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

- 2.      Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- 3.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

- budynki i ich usytuowanie;

- 4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- 5.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- 6.	Warunki kontraktu.

- 10. OPIS TECHNICZNY.

- Remont   pokrycia   dachowego   papą termozgrzewalną.

- 1. Rozebranie  rynien i rur spustowych.

- 2. Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, kominów .

- 3. Wykonać remont kominów wentylacyjnych ponad dachem.

- 4. Zlikwidować purchle w istniejącym pokryciu z papy asfaltowej.

- 5. Wkleić kliny styropianowe 10 x 10 cm po obwodzie kominów i  ścian.

- 6. Pokryć dachy i czapki kominowe  papą termozgrzewalną wierzchniego krycia grub. 5,2mm na osnowie  z  włókna poliestrowego

- min 200g/m2 z wkladką  SBS.

- 7. Wykonać obróbki kołnierzy kominów i ścian pasem papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia parametry jak wyżej szerokości 30

- cm.

- 8. Zamontować rynny typu dachowe półokrągłe z blachy stalowej powlekanej o śr. 125 mm i rury stalowe z blachy powlekanej

- okrągłe o śr. 100 mm.

- 9. Obróbki   blacharskie   wykonać  z  blachy powlekanej grubości 0.5 mm.

- 10. Zamontować do ściany kantówki w celu zamontowania obróbek blacharskich  oraz rynien  10x10cm  (przewiduje się w przyszłości

- docieplenie ścian styropianem ).

- Wymiana pokrycia z płyt azbestowo cementowych wraz  z utylizacja na  pokrycie z blach powlekanych  trapezowych T35.

- 1. Demontaż płyt azbestowo-cementowych  wraz z utylizacją.

- 2. Demontaż i montaż łat  zamontowanie ekranu z foli dachowej .

- 3. Pokrycie z blach trapezowych powlekanych T35 kolor do uzgodnienia z inwestorem.

- 4. Demontaż i montaż obróbek blacharskich typ. rynny ,rury ,pas nadrynnowy ,pas podrynnowy ,wiatrówki ,kominy .

- ponadto należy wykonać tynki kominów.